У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор OОО "ЗОК “Березка"

__________________М.А. Соболева

“_____”___________20___ г.

Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

Ремонт пристройки (санузлы, души)  корпуса № 2

ООО «ЗОК «Березка»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Наименование и количество материалов | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж перегородки тамбура | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж дверного блока ПВХ | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Демонтаж дверных блоков в холл | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Демонтаж электропроводки в к/к на стенах | м | 35 |  |  |
| 5 | Демонтаж умывальников | шт. | 10 |  |  |
| 6 | Демонтаж кабинок в санузлах | шт. | 4 |  |  |
| 7 | Демонтаж воздуховодов Ф 110 пласт. | м | 4 |  |  |
| 8 | Демонтаж унитазов | шт. | 5 |  |  |
| 9 | Демонтаж душевых смесителей | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Демонтаж водопровода п/п хол. и гор. воды | м | 114 |  |  |
| 11 | Демонтаж душевых поддонов | шт. | 4 |  |  |
| 12 | Разборка облицовки стен стеновыми панелями в санузлах и душах | м2 | 134 |  |  |
| 13 | Разборка облицовки стен из ГКЛ по мет. и дерев. каркасу в коридоре, санузлах и душах | м2 | 152 |  |  |
| 14 | Устройство перегородки тамбура | м2 | 1 |  |  |
| 15 | Монтаж дверного блока ПВХ (б/у) | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Монтаж дверных блоков (800 мм) в холл | шт. | 2 | Блок дверной филенчатый – 2 шт. |  |
| 17 | Устройство подиумов 170 мм для душей | м3 | 1 | Кирпич, раствор ц/п |  |
| 18 | Устройство сливных трапов | шт. | 4 | Трап нерж. 4 шт. |  |
| 19 | Устройство перегородок между душами из ГВЛ по мет. каркасу | м2 | 9 | Мет. профиль, саморезы, ГВЛ 16 мм |  |
| 20 | Облицовка подиумов керам. плиткой | м2 | 5 | Плитка , клей |  |
| 21 | Облицовка стен в коридоре, санузлах и душах ГВЛ | м2 | 152 | ГВЛ 16 мм |  |
| 22 | Облицовка стен в коридоре, санузлах и душах керам. плиткой | м2 | 152 | Плитка, клей |  |
| 23 | Установка кабинок ПВХ в санузлах | шт. | 4 | Дверь ПВХ -4 шт. Перегородка ПВХ – 2 шт. |  |
| 24 | Монтаж воздуховодов Ф 110 пласт. | м | 4 | Труба Ф 110 канализ. |  |
| 25 | Монтаж электропроводки (б/у) в к/к на стенах | м | 35 |  |  |
| 26 | Монтаж умывальников | шт. | 10 | Умывальник тюльпан – 6 шт. Раковина мет. – 2 шт. Смеситель – 8 шт. |  |
| 27 | Облицовка подставок под 2 ногомойки | м2 | 1 | Пластик |  |
| 28 | Монтаж унитазов | шт. | 5 | Унитаз-компакт -4 шт. |  |
| 29 | Монтаж душевых смесителей | шт. | 4 | Смеситель для душа 4 шт. |  |
| 30 | Монтаж водопровода п/п хол. и гор. воды | м | 114 | Труба п/п Ду 15-25 мм, фиттинги |  |

Дефектную ведомость выполнил 					 /_________________/   “_____” __________________  20     г.